PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Poziv za dostavljanje ponuda za Nabavku automatizovanog skladišta i pratećeg softvera za proizvodno postrojenje GORA STIL DOO

Broj nabavke: 01/EE-008-24

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.

Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sledećim stranicama:

• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),

• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)

• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.

Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

Kolone 1-2 popunjava naručilac.

Kolone 3-4 popunjava ponuđač.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

| 1. Broj | 2. Opis – zahtijevana specifikacija | 3. Ponuđena specifikacija | 4. Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOMATSKI SKLADIŠNI SISTEM za pločasti materijal sa integrisanim softverom za upravljanje materijalima. Sistem mora obuhvatiti: - Automatsko skladište pločastog materijala - Transportno-manipulativni sistem (X-Y-Z osi) - Integraciju sa postojećim raskrajačem ploča (poželjno, nije obavezno) - Softver za upravljanje skladištem i materijalima - Upravljanje korisnim otpadom (ostatcima) – unutar i van skladišta - Isporuku, montažu, puštanje u rad i obuku 2 operatera |  |  |
| 2 | DIMENZIJE I KAPACITET SKLADIŠTA Osnovne dimenzije: Dužina (X osa): 42.000 mm Širina (Y osa): 12.000 mm Maksimalna visina slaganja: 2.100 mm Parametri materijala: Minimalna dimenzija: 1200-1800x 400-600 mm Maksimalna dimenzija: 4200 x 2200 mm Debljina: sirove ploče 8 – 40 mm, Debljina oplemenjene ploče 4-40mm Maksimalna težina ploče: 250 kg Tipovi materijala: Iverica MDF / HDF Šperploča Radne ploče HPL ploče , furnirane ploče |  |  |
| 3 | ULAZNO–IZLAZNA RAMPA Broj rampi: 1 kombinovana ili 2 odvojene (ako ne utiče značajno na cijenu) Dimenzije: Opcija 1: 4200–4500 x 2200 mm (1 kom) Opcija 2: 3200 x 2200 mm (2 kom) Funkcija: Unos materijala u skladište Izdavanje materijala iz skladišta Dodatni zahtjevi: Automatsko prepoznavanje režima rada (ulaz/izlaz) Softversko upravljanje prioritetima Integracija sa proizvodnim procesom Signalizacija statusa (slobodno / zauzeto / spremno) Sigurnosni sistemi (svjetlosne barijere ili ekvivalent) |  |  |
| 4 | KINEMATIKA I FUNKCIONALNOST Kretanje po osama: X – uzdužno Y – poprečno Z – vertikalno Funkcionalnosti: Automatsko pozicioniranje ploča Rotacija ploče (min. 90°) Preciznost pozicioniranja: ≤ ±15 mm |  |  |
| 5 | SISTEM HVATANJA - Vakumski sistem manipulacije pločama - Automatsko prilagođavanje dimenzijama ploče - Detekcija težine - Sigurno razdvajanje pojedinačnih ploča Dodatni zahtjevi: Rad sa glatkim i strukturiranim(obavezno) površinama Sigurno spuštanje ploče u slučaju nestanka napajanja |  |  |
| 6 | BRZINE KRETANJA Minimalni zahtjevi: X osa: ≥ 120 m/min Y osa: ≥ 100 m/min Z osa: ≥ 45 m/min Poželjno: Adaptivno upravljanje ubrzanjem u zavisnosti od težine |  |  |
| 7 | SOFTVER I UPRAVLJANJE Sistem mora omogućiti: - Upravljanje u realnom vremenu - Povezivanje sa kancelarijom i maloprodajom (6–8 radnih mjesta) - Automatsku optimizaciju rasporeda ploča - Praćenje materijala po lokacijama (u i van skladišta) - Statističke analize i izvještaje - Evidenciju tokova materijala Integracije: - Postojeći raskrajač ploča (poželjno) - Softver za optimizaciju - Barkod sistem (skeneri i označavanje) |  |  |
| 8 | UPRAVLJANJE KORISNIM OTPADOM (OBAVEZNO) Unutar skladišta: - Automatska evidencija ostataka - Generisanje jedinstvenog ID-a - Barkod označavanje - Praćenje dostupnosti Van skladišta: Sistem mora podržati upravljanje ostacima na: Regalima Policama Sve lokacije moraju biti numerisane po strukturi: zona / regal / pozicija Funkcionalnosti: - Evidencija putem barkoda - Dodjela i promjena lokacije - Skeniranje pri ulazu i izlazu - Pretraga po dimenziji i tipu materijala - Integracija sa proizvodnjom: - Prioritet korišćenja ostataka - Automatski prijedlog u optimizaciji rezanja Izvještaji: - Stanje po lokacijama - Starost materijala - Stepen iskorišćenja |  |  |
| 9 | ELEKTRIČNI ZAHTJEVI Napajanje: 400 V / 50 Hz Industrijski standard Radna temperatura: +5 do +35 °C Klima uređaj u elektro ormanu – obavezan |  |  |
| 10 | BEZBJEDNOST - CE usklađenost - Zaštitne ograde - Sigurnosna pješačka vrata - Detekcija prisustva |  |  |
| 11 | USLOVI ISPORUKE Ponuda mora uključiti: - Utovar opreme na kamion - Rukovođenje istovarom na lokaciji narucioca - Montažu - Puštanje u rad - Testiranje sistema - Obuku 2 operatera - Tehničku podršku i praćenje proizvodnje 3–5 dana nakon obuke i puštanja u rad |  |  |
| 12 | GARANCIJA NA OPREMU Minimalno: 24 mjeseca ili Minimum: 4.000 radnih sati |  |  |
| 13 | OBAVEZNI SADRŽAJ PONUDE Ponuđač je obavezan dostaviti: - Tehnički opis sistema - Layout rješenje - Kapacitet i performanse - Potrošnju energije - Rok isporuke i montaže - Listu referenci |  |  |